Nabídka vrtané studny pro zajištění zdroje pitné a užitkové vody

Na základě poptávky Vám zasíláme možné varianty na zhotovení vrtané studny

S ohledem na známé geologické podmínky a hlavně dlouhodobé budoucí využití vodního zdroje, navrhujeme a doporučujeme široko-profilový vrt s výstrojí tlakovým

PVC-U Æ160x6,2mm pro možnost mocnějšího obsypu praným tříděným kačírkem a následnou za-plášťovou cementací na pískový polštář. Obsyp docílí eliminaci mechanických částic v čerpané vodě tj. zabrání kalení a zanášení vrtu posléze vodního řadu pískem, kalem. Cementace znemožní kontaminaci vody splašky a povrchovými vodami, eliminuje bakteriologické znečištění, dusičnany, dusitany a případné znečištění kyselými dešti. Navržená vrtaná studna bude situována dle měření.

Hloubky jednotlivých zvodní hydrogeolog stanoví na základě geofyzikálního měření a hydrogeologického průzkumu v průběhu vrtných prací.

Varianta č.1

I. 	Vyhledání zdroje, předběžné hydrogeologické posouzení, doprovodné práce včetně dopravy 										     ?,00Kč

Bude konkretizováno v nabídkovém rozpočtu.

II.	Provedení vrtu  280mm s pažením ocelí Ø273mm, dále pokračováno vrtným průměrem 254mm dle výsledku průzkumu v rozmezí hloubek  20-30,0m; výstroj tlakové vodovodní PVC-U Ø160/6,2 mm, v místech zastižených přítoků štěrbinová perforace 1,5mm, obsyp mezikruží praným tříděným kačírkem frakce 4/8 mm, cementování mělké zvodně, za-plášťová cementace         2.150,0 -  2300,0 Kč/m

Smluvní cena za 1bm zahrnuje vrtné a přípravné práce:

- příprava pracoviště+montáž soupravy na vrtu

- hloubení vrtu technologií NTV do Ø273 mm, ( propažení )

- hloubení vrtu ponorným kladivem Ø 8“, dlátem 10“ (254mm),

- vystrojení vrtu tlakovým PVC-U 160/6,2 mm – s atestem pro pitnou vodu

- štěrbinová perforace 1,5mm osazená v místech zastižených přítoků

- obsyp praným tříděným kačírkem frakce 4/8mm

- za-plášťová cementace na pískový polštář

- pažení+odpažování+demontáž soupravy

- ponechání ocelové chráničky v délce 1,0m (zhlaví)

III. 	Doprava vrtné soupravy a příslušenství na lokalitu-jednorázový poplatek  
1.000,00 Kč až 4.500,00Kč

Vrtaná studna dle této varianty splňuje závaznou normu ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“ pro budování studní ve zpevněném i nezpevněném horninovém prostředí,  je bez problému kolaudovatelná! V budoucnu lze snadno udržovat a čistit!

Varianta č.2

I. 	Vyhledání zdroje, předběžné hydrogeologické posouzení, doprovodné práce včetně dopravy 										     ?,00Kč

Bude konkretizováno v nabídkovém rozpočtu.

II.	Provedení vrtu s ocel. pažením Ø273mm, pokračováno  vrtným průměrem 254mm do kompaktní horniny cca 8-12m pod stávající terén ( prostor pro cementaci)  a dále pokračováno vrtným průměrem 190mm dle výsledku průzkumu v rozmezí hloubek  20,0-30,0m, výstroj tlakové vodovodní PVC-U Ø125/4,0 mm, v místech zastižených přítoků štěrbinová perforace 1,5mm, obsyp mezikruží praným tříděným kačírkem frakce 4/8 mm, cementování mělké zvodně,

1.850,0- 1950,0 Kč/m

Smluvní cena za 1bm zahrnuje vrtné a přípravné práce:

- příprava pracoviště+montáž soupravy na vrtu

- hloubení vrtu technologií NTV do Ø273 mm, (pažení)

- hloubení vrtu ponorným kladivem Ø 8“, dlátem (254mm)

- hloubení vrtu ponorným kladivem Ø 5“, dlátem (190mm)

- vystrojení vrtu tlakovým PVC-U 125/4,0 mm – s atestem pro pitnou vodu

- štěrbinová perforace 1,5mm osazená v místech zastižených přítoků

- obsyp praným tříděným kačírkem 4/8mm – co umožní vrtný průměr vůči vystrojení

- za-plášťová cementace ve velkém průměru (horizont vrtu 0,0 – 10,0m pod terén)

zabezpečí vrt proti kontaminaci zdroje povrchovými vodami

- pažení+odpažování+demontáž soupravy

- ponechání ocelové chráničky v délce 1,0m (zhlaví)

III. 	Doprava vrtné soupravy a příslušenství na lokalitu-jednorázový poplatek  
1.000,00 Kč až 4.500,00Kč

Vrtaná studna dle této varianty splňuje závaznou normu ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“ pro budování studní ve zpevněném horninovém prostředí a je bez problému kolaudovatelná! Pro nezpevněné horninové prostředí nelze použít !!!  Síla stěny výstroje nezaručuje úplnou odolnost proti poškození stěny vrtu v případě bočních horninových tlaků a pro hloubky nad 40 m.

Varianta č.3

I. 	Vyhledání zdroje, předběžné hydrogeologické posouzení, doprovodné práce včetně dopravy 										     ?,00Kč

Bude konkretizováno v nabídkovém rozpočtu.

II.	Provedení vrtu  168mm, vrtný průměr 152mm dle výsledku průzkumu v rozmezí hloubek  20,0-30,0m, výstroj tlakové vodovodní PVC Ø110/3,2mm, - štěrbinová perforace 1,5mm osazená v místech zastižených přítoků,( obsyp mezikruží praným tříděným kačírkem frakce 4/8 mm a cementování mělké zvodně, za-plášťová cementace  nelze provést vzhledem k úzkému profilu vrtu vůči vystrojení

1.000,00Kč/m

Smluvní cena za 1bm zahrnuje vrtné a přípravné práce:

- příprava pracoviště+montáž soupravy na vrtu

- hloubení vrtu technologií NTV do pr. 168 mm, ( propažení )

- hloubení vrtu ponorným kladivem pr. 5“, dlátem (150mm),

- vystrojení vrtu tlakovým PVC 110/3,2 mm

- štěrbinová perforace 1,5mm osazená v místech zastižených přítoků

- pažení+odpažování+demontáž soupravy

- ponechání ocelové chráničky v délce 1,0m (zhlaví)

III. 	Doprava vrtné soupravy a příslušenství na lokalitu-jednorázový poplatek  
1.000,00 Kč až 4.500,00Kč

Vrtaná studna dle této varianty nesplňuje závaznou normu ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“  pro budování studní a jako taková by neměla být zkolaudovaná !!! V budoucnu nelze udržovat a čistit! Síla stěny výstroje nezaručuje odolnost proti poškození stěny vrtu v případě bočních horninových tlaků a pro hloubky nad 30 m.

V dané variantě č.3 nutno vzít do úvahy skutečnost, že nelze kvalitně provést vzhledem k profilu vrtání a průměru vystrojení, zabezpečovací prvky jakými jsou obsyp mezikruží praným kačírkem a těsnící za-plášťovou cementaci. Provedením této konstrukce studny do vrtu vtéká veškerá voda, která je sbírána ze všech etáží vrtu, tedy i z povrchu pozemku, v případě dešťů dochází k zakalení vody, čerpáním dochází k omývání stěn vrtu a následnému uvolňování rozvolněných částí hornin, jenž přichází do přímého styku s čerpací technikou potažmo zahradními kohouty, zavlažovacím systémem, nemluvě o sanitární technice domu a ostatním zařízení.

Lze konstatovat, že vrt má stejnou dynamiku přítoku jako široko-profilový, nemá však filtrační schopnost a tak je třeba počítat s rizikem čerpání kalné vody, zanášení vrtu sedimentem, postupné ubývání na vydatnosti, v nejhorších případech uvíznutí čerpadla ve výstroji vrtu a tím znehodnocení celé studny. Posledně jmenovaný jev je v současné době fenoménem. Jelikož daných vrtů bylo v období roku 1995-2011 zhotoveno nespočet a jejich životnost se dle horninového složení dá dokladovat na cca 0-10let  jsme v současné době zavaleni poptávkami na převrtání těchto vrtů na trvalejší dílo.

Ačkoli preferujeme a v 95% dodáváme široko-profilové studny, které nabízejí komfort a životnost po dobu životnosti objektu pro který se zřizují, necháváme na zvážení klienta, jaké vlastnosti vrtané studny požadují a pro jaký účel je zřizují.

Rádi pro Vás zhotovíme vrtanou studnu dle Vašich požadavků a přání.

## ČAS PLNĚNÍ  - dle harmonogramu prací v daném regionu

Zahájení od	:  dohoda

Ukončení do	:  2- 5 dní od doby nástupu na vrtné práce,

( Den a hodina budou telefonicky upřesněny po dohodě dva dny před nástupem vrtné  techniky)

## ZÁRUKA NA DÍLO ( pro variantu 1. a 2.)

- Zhotovitel poskytne záruku na konstrukci provedeného díla v délce 60 měsíců od termínu převzetí díla.

- Záruky na dílo zanikají při zásahu do konstrukce díla

- Zhotovitel neodpovídá za škody a důsledky způsobené nevhodným užíváním díla či třetími osobami a za škody způsobené neodvratitelnými událostmi